第一次作业

选择实验样例8：2个按键（中断方式）

一、整个工程project中包含的第1层文件树各个节点彼此之间的关系以及各自作用。

MDK-ARM配置编译规则，Drivers提供底层硬件驱动支持，Inc和Src编写上层应用逻辑（按键中断处理），.mxproject和.ioc关联STM32CubeMX配置。

KEY_INTERRUPTS（工程根目录）

├── Drivers

│   ├── CMSIS

│   │   ├── Core

│   │   └── Device

│   │       └── ST

│   │           └── STM32F4xx

│   └── STM32F4xx_HAL_Driver

│       ├── Inc（HAL库各外设头文件

│       └── Src（HAL库各外设源文件

├── Inc（用户自定义头文件，如key_interrupts.h，声明按键中断相关函数、宏）

├── MDK-ARM

├── Src

│   ├── main.c（主函数文件，实现程序主流程、硬件初始化、按键中断逻辑处理）

│   ├── stm32f4xx_it.c（中断服务函数文件，实现按键对应的中断服务函数）

├── .mxproject（STM32CubeMX 项目文件，记录项目配置信息）

└── KEY_INTERRUPTS.ioc（STM32CubeMX 配置文件，存储硬件外设详细配置）

1.Drivers目录：

存放STM32硬件驱动代码。

STM32F4xx_HAL_Driver：STM32F4系列的HAL库，提供按键连接引脚、中断控制器等外设的驱动函数。

CMSIS：ARM Cortex-M系列内核的通用系统接口，负责内核相关配置（如中断优先级、CPU时钟），保障按键中断能被内核正确响应。

2.Inc目录：

存放头文件，包含用户自定义的头文件（如key_interrupts.h），用于声明按键中断相关的函数（如中断服务函数声明、按键状态检测函数声明）、宏定义，让Src目录的源文件能复用这些声明。

3.MDK-ARM目录：

为Keil MDK开发环境提供工程配置。包含：

工程文件：指定源码文件、头文件路径、编译器选项。

链接脚本（.sct）：定义程序在STM32内存中的分布，确保代码、数据正确加载运行，让按键中断程序能在指定内存区域执行。

4.Src目录：

存放源文件。包含：

主函数文件：编写程序主流程，初始化硬件、处理按键中断触发后的业务逻辑。

中断服务函数文件（如stm32f4xx_it.c）：实现按键对应的中断服务函数，当按键触发中断时，执行特定操作。

二、startup启动代码.s文件剖析：

源程序各段的主要功能（可以.s文件中的；引导的注释作为基准）

核心代码逐句加注。
（一）主要功能。

- 堆栈配置段。

Stack_Size EQU 0x400：定义栈的大小为0x400字节.

AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3：定义一个名为 STACK 的代码段，属性为不初始化（NOINIT）、可读写（READWRITE），且按 8 字节对齐。

Stack_Mem SPACE Stack_Size：在STACK段中分配Stack_Size大小的空间，作为栈的存储区域。

__initial_sp：表示栈的起始地址。

Heap_Size EQU 0x200：定义堆的大小为0x200字节。

AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3：定义一个名为 HEAP 的代码段，属性同STACK段，用于堆空间。

__heap_base：堆的起始地址。

Heap_Mem SPACE Heap_Size：在HEAP段中分配Heap_Size大小的空间，作为堆的存储区域。

__heap_limit：堆的结束地址。

- 向量表段。

AREA RESET, DATA, READONLY：定义名为RESET的数据段，属性为只读（READONLY），存储中断向量表。

__Vectors：中断向量表的起始标识，表中每个DCD指令存储一个中断或异常处理函数的地址。

第一个DCD__initial_sp：设置初始栈指针。

第二个DCD Reset_Handler：复位处理函数的地址，系统复位后会首先执行该函数。

后续DCD依次为各种异常（如NMI_Handler、HardFault_Handler等）和外部中断（如WWDG_IRQHandler、EXTI0_IRQHandler等）的处理函数地址，当对应的异常或中断发生时，处理器会跳转到这些地址执行相应处理。

__Vectors_End：中断向量表的结束标识。

__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors：计算中断向量表的大小。

- 复位处理函数段。

Reset_Handler PROC：定义复位处理函数Reset_Handler。

EXPORT Reset_Handler [WEAK]：导出Reset_Handler函数，使其可被外部调用。

IMPORT SystemInit：声明SystemInit函数是从外部导入的。

IMPORT __main：声明__main函数是从外部导入的，__main是C库中的函数，最终会调用用户编写的main 函数。

LDR R0, =SystemInit：将SystemInit函数的地址加载到R0寄存器。

BLX R0：跳转到R0指向的SystemInit函数执行。

LDR R0, =__main：将__main函数的地址加载到R0寄存器。

BX R0：跳转到R0指向的__main 函数执行，BX是带状态切换的跳转指令。

ENDP：表示过程结束。

- 异常处理函数段。

定义了各种异常处理函数（如NMI_Handler、HardFault_Handler等）。

- 默认中断处理函数段。

Default_Handler PROC到ENDP之间定义了各种外部中断的默认处理函数。

- 堆栈初始化段。

IF :DEF:__MICROLIB：条件编译，如果定义了 __MICROLIB。

EXPORT __initial_sp、EXPORT __heap_base、EXPORT __heap_limit：导出栈和堆的相关地址符号，供链接器等使用。

ELSE：如果未使用微库。

IMPORT __use_two_region_memory：声明从外部导入用于双区域内存（栈和堆分开）的管理。

EXPORT __user_initial_stackheap：导出函数，用于初始化栈和堆的地址。

__user_initial_stackheap 函数内：

LDR R0, = Heap_Mem：将堆的起始地址加载到R0。

LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)：将栈底地址加载到R1。

LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)：将堆的结束地址加载到R2。

LDR R3, = Stack_Mem：将栈顶地址加载到R3。

BX LR：跳回到调用该函数的地址继续执行。

ALIGN：指令对齐。

ENDIF：条件编译结束。

END：表示汇编文件结束。

（二）加注

1.复位处理函数。

1. ; 定义复位处理函数，PROC表示过程开始

2. Reset_Handler    PROC

3.                  ; 导出Reset_Handler函数，使其可被外部调用，[WEAK]表示弱定义

4.                  EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]

5.         ; 声明SystemInit函数是外部导入的，用于系统初始化

6.         IMPORT  SystemInit

7.         ; 声明__main函数是外部导入的，C库中最终会调用main函数

8.         IMPORT  __main

9.

10.                  ; 将SystemInit函数的地址加载到R0寄存器

11.                  LDR     R0, =SystemInit

12.                  ; 跳转到SystemInit函数执行，BLX带链接和状态切换

13.                  BLX     R0

14.                  ; 将__main函数的地址加载到R0寄存器

15.                  LDR     R0, =__main

16.                  ; 跳转到__main函数执行，BX带状态切换

17.                  BX      R0

18.                  ; 过程结束

19.                  ENDP

20.

2.堆栈初始化。

1.                  ; 条件编译，若未定义__MICROLIB（未使用微库）

2.                  ELSE

3.

4.                  ; 声明__use_two_region_memory是外部导入的，用于双区域内存管理

5.                  IMPORT  __use_two_region_memory

6.                  ; 导出__user_initial_stackheap函数，用于初始化栈和堆地址

7.                  EXPORT  __user_initial_stackheap

8.

9. ; 定义__user_initial_stackheap函数

10. __user_initial_stackheap

11.

12.                  ; 将堆的起始地址（Heap_Mem）加载到R0

13.                  LDR     R0, =  Heap_Mem

14.                  ; 将栈的结束地址（Stack_Mem + Stack_Size，即栈底）加载到R1

15.                  LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)

16.                  ; 将堆的结束地址（Heap_Mem + Heap_Size）加载到R2

17.                  LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)

18.                  ; 将栈的起始地址（Stack_Mem，即栈顶）加载到R3

19.                  LDR     R3, = Stack_Mem

20.                  ; 跳回到调用该函数的地址

21.                  BX      LR

23.                  ; 指令对齐

24.                  ALIGN

26.                  ; 条件编译结束

27.                  ENDIF

29.                  ; 汇编文件结束

30.                  END

三、利用main.c文件和gpio.c文件以及相关文件，阐述实验结果原理。即从函数功能和对应I/O设备端口等角度进行原理解析，如：LED灯如何实现循环点亮的。
1.核心功能概述。

实现按键（KEY3和KEY4）的中断检测功能，当按键按下或释放时，通过USART1串口输出相应状态信息（如"KEY3 is pressed"）。

2.关键函数功能

（1）初始化函数

main()函数程序入口，依次完成：

HAL_Init()：初始化HAL库。

SystemClock_Config()：配置系统时钟。

MX_GPIO_Init()：初始化GPIO端口。

MX_USART1_UART_Init()：初始化USART1（波特率115200，8位数据位，1位停止位，无校验）。

打印初始信息后进入while(1)循环等待中断。

MX_GPIO_Init()函数，配置按键对应的GPIO引脚为中断模式：

KEY3连接GPIOI_PIN_9，KEY4连接GPIOF_PIN_11。

引脚模式设为GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING（上升沿和下降沿均触发中断）。

使能外部中断线：

EXTI9_5_IRQn：对应GPIO_PIN_9（KEY3），优先级设为0。

EXTI15_10_IRQn：对应GPIO_PIN_11（KEY4），优先级设为0。

（2）中断处理函数

中断服务函数（stm32f4xx_it.c）

EXTI9_5_IRQHandler()：GPIO_PIN_9的中断服务入口，调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_9)处理中断。

EXTI15_10_IRQHandler()：GPIO_PIN_11的中断服务入口，调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler处理中断。

中断回调函数，HAL库中断处理的核心逻辑，根据触发中断的引脚判断按键状态：

当GPIO_Pin==GPIO_PIN_9（KEY3）：

通过HAL_GPIO_ReadPin(GPIOI, GPIO_PIN_9)读取引脚电平，若为低电平（GPIO_PIN_RESET），输出 "KEY3 is pressed"；否则输出释放信息。

当GPIO_Pin==GPIO_PIN_11（KEY4）：

同理，读取GPIOF_PIN_11电平，输出对应状态。

（3）串口输出功能

fputc()函数

重定向C标准库printf到USART1：

等待USART1发送缓冲区为空（USART1->SR & 0X40），将字符写入数据寄存器（USART1->DR），实现串口打印。

3. I/O设备与端口映射

KEY3	GPIOI_PIN_9外部中断输入（上升/下降沿触发）

KEY4	GPIOF_PIN_11外部中断输入（上升/下降沿触发）

USART1	GPIOA_PIN_9(TX)、GPIOA_PIN_10(RX)	串口通信（TX 用于输出状态信息）

4.流程原理

| 系统初始化 | 启动后完成时钟、GPIO、串口的初始化配置。 |
| --- | --- |
| 中断等待 | 主程序进入while(1)循环，等待按键触发中断。 |
| 中断触发 | 当KEY3或KEY4被按下/释放时，引脚电平变化触发外部中断。 |
| 中断处理 | 中断服务函数调用回调函数，读取引脚电平并通过串口输出状态信息。 |
| 结果输出 | PC通过串口工具接收并显示按键状态（如"KEY3 is pressed’） |