《嵌入式系统》

课程实验报告

姓名：芦思瑶

学院：信息学院

系：软件工程系

专业： 软件工程

学号：11920232202561

2025年9月9日

第1次实验  STM32实验

- 实验设备

（1）PC微机

（2）嵌入式系统综合实验箱（FS3399M4）

- 实验内容

  - 在实验箱上运行STM32实验的15个样例。请采用屏蔽拷贝（或拍照）的方式，将实验结果黏贴到实验报告中，并对有关实验结果进行文字说明。

- 实验样例1  LED灯

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；观看实验箱底板上的4个LED灯（位于数码管与小键盘之间）是不是循环亮/灭。

原理：

主循环核心逻辑：

流水灯原理：先熄灭所有LED，再点亮一个，形成"流动"效果。

循环控制：count%4 确保LED编号在0-3之间循环。

时序控制：500ms延时控制流水速度。

LED控制函数：

GPIO控制：GPIO_PIN_RESET`表示低电平，LED点亮

开关逻辑：低电平有效（共阳极LED）

状态机：通过switch-case实现LED选择

- 实验样例2  蜂鸣器

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；观看实验箱底板上蜂鸣器是不是响，1秒后，又不响，循环反复。要使蜂鸣器不响，则需要执行其它的程序（如LED灯程序）。

原理：

方波生成核心逻辑：

方波参数：周期4ms（2ms高+2ms低），频率250Hz

发声时长：100次循环 × 4ms = 400ms

静音时长：1000ms

无源蜂鸣器原理：需要交流信号驱动，单纯直流无法发声

- 实验样例3  小键盘控制直流电机

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；按小键盘上的数字键“1、2、3”，以及其它13个键，观看直流电机的转动情况，以及串口调试助手接收框中的显示内容。

原理：

中断驱动：使用定时器中断定期检测按键

I2C通信：通过I2C读取ZLG72128芯片的按键状态

双按键系统：普通按键(0x01)和功能按键(0x03)分别处理

按键值转换函数：

按键映射：将硬件按键值映射为逻辑动作编号

功能分离：普通按键和功能按键使用不同的处理函数

状态机：通过flag变量传递动作类型给电机控制函数

- 实验样例4  陀机

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，实验箱上的陀机会左右转动。

原理：

PWM控制核心逻辑：

PWM脉宽范围：600-2400微秒，对应舵机角度范围

角度控制：脉宽越大，舵机角度越大

平滑转动：每次增加/减少1微秒，延时1ms

双向转动：先增大脉宽，再减小脉宽

- 实验样例5  步进电机

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，实验箱上的步进电机会顺时针转动。

原理：

步进电机驱动宏定义：

顺时针转动序列：

半步驱动模式：8步完成一个周期，每步1.8度

转动方向：A→AB→B→BC→C→CD→D→DA为顺时针

时序控制：每步延时1ms，控制转动速度

精度提升：半步模式比整步模式精度提高一倍

- 实验样例6  串口通信

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，在串口调试助手的发送框中输入“12345”（也可以是其他字符），按“发送”按钮，观看接收框中的内容。

原理：

中断接收配置：

中断接收：HAL_UART_Receive_IT() 启动中断接收模式

缓冲区：Buff[5]`存储接收到的5个字符

非阻塞：主循环不等待，由中断处理接收

接收完成回调函数：

中断回调：接收完成后自动调用此函数

回显功能：将接收到的数据原样发送回去

超时设置：发送超时100ms

Printf重定向函数：

重定向机制：将printf输出重定向到串口

字符发送：每次发送一个字符

标准库支持：支持所有printf格式化输出

- 实验样例7  2个按键（查询方式）

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按实验箱上K3、K4键，观看串口调试助手接收框中显示的内容。

原理：

轮询检测主循环：

轮询方式：主循环不断检测按键状态

消抖处理：检测到按下后延时1ms

阻塞等待：`while(!KEY3)`等待按键释放

状态反馈：通过串口输出按键状态

- 实验样例8  2个按键（中断方式）

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按实验箱上K3、K4键，观看串口调试助手接收框中显示的内容

原理：

主循环（等待中断）：

中断驱动：主循环为空，所有按键处理由中断完成

事件驱动：只有按键按下时才执行处理代码

高效利用：CPU大部分时间处于空闲状态

中断回调：GPIO外部中断触发时自动调用

引脚识别：通过`GPIO_Pin`参数识别是哪个引脚中断

状态检测：在中断中再次读取引脚状态确认

实时响应：按键按下和释放都会触发中断

- 实验样例9  继电器

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，在串口调试助手的发送框中输入“开”，按发送，则打开继电器（听到一个响声）；输入“关”，按发送，则关闭继电器（听到一个响声）

原理：

命令接收：通过串口接收2个字符的命令

用户交互：通过串口助手发送控制命令

中断接收：使用中断方式接收串口数据

命令解析：通过字节码识别"开"和"关"命令

GPIO控制：通过GPIOG_PIN_8控制继电器

状态反馈：通过串口输出继电器状态

- 实验样例10  定时器

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，实验箱上的LED灯会定时亮/灭（闪烁）

原理：

直接控制：主循环中直接控制LED闪烁

Toggle功能：HAL_GPIO_TogglePin()自动切换LED状态

同步闪烁：两个LED同时闪烁

中断驱动：使用SysTick系统定时器中断

计数器机制：通过计数器实现精确延时

独立控制：LED3和LED4由中断控制，与主循环独立

- 实验样例11  小键盘/数码管

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按实验箱上的小键盘，观看数码管上的显示情况，以及串口调试助手接收框中的显示内容。

原理：

I2C通信：通过I2C与ZLG72128芯片通信

按键检测：读取按键寄存器值

数码管控制：读取和写入数码管显示数据

段码映射：每个数字对应特定的段码值

移位显示：支持多位数字的移位显示

I2C写入：通过I2C写入显示数据

中断消抖：在中断中进行软件消抖

标志设置：设置按键检测标志

非阻塞：中断处理不阻塞主程序

- 实验样例12  ADC模数转换

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，观看串口调试助手接收框中的显示内容。

原理：

DMA传输：使用DMA自动传输ADC转换结果

多通道采集：同时采集4个通道的模拟信号

电压转换：将12位ADC值转换为实际电压值

实时显示：每秒更新一次传感器数据

- 实验样例13  红外接收

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按红外遥控器上的按键，观看串口调试助手接收框中的显示内容。

（备注：实验箱没有遥控器，配对有问题。）

原理：

红外解码：调用红外解码函数处理接收到的信号

全局定时：使用全局定时变量进行精确计时

循环等待：主循环等待红外信号

- 实验样例14  温度采集

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，将手指压到温度传感器的芯片上，观看串口调试助手接收框中的显示内容

原理：

I2C通信：通过I2C与LM75A温度传感器通信

模式设置：设置传感器为正常工作模式

错误检查：检查读取是否成功

周期性读取：每秒读取一次温度数据

- 实验样例15  光电开关

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，用一张折叠的纸放到光电开关的槽口中，再拿开，观看串口调试助手上的显示情况（每放1次，计数1次）。

原理：

状态标志：使用state变量检测光敏开关状态变化

计数器：count变量记录遮挡次数

非阻塞处理：主循环不阻塞，等待中断触发

中断驱动：光敏开关状态变化触发外部中断

状态设置：在中断中设置状态标志

实时响应：立即响应光敏开关状态变化

  - （课后完成）在自己的电脑上安装MDK软件（包括3个DFP包），并对MDK软件进行破解。