计算机网络 第7课　局域网扩展设备 作业

班级： 软工23级2班 　学号： 11920232202561 　姓名： 芦思瑶

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | A | B | A | D | A | C | A | C | D |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | A | A | D | C | C | A | C | C | B | A |
| 题号 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | A | C |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第1题

答：正确。

第2题

答：正确。

第3题

答：作用:

（1.中继器:连接链路两端分别检测载波信号;对载波信号进行放大,发送到对端，补偿信号衰减,支持远距离的通信。

（2.网桥:链路层实现中继,用于连接两个或更多个局域网。

功能：帧监听、帧存储、帧转发、帧过滤、帧丢弃；

实时维护一个网段的物理地址表,解析源物理地址，判断数据帧是否需要转发。

（3.交换机：在数据链路层，提供一组设备的接口；保证各网段通过网桥形成全连通图。

区别:

中继器工作在物理层,网桥和交换机工作在数据链路层。

中继器无法识别冲突信号,无法隔离冲突域;网桥与交换机可以隔离冲突域。

第4题

答：

五：最多 5 个网段（Segment）；

四：通过 4 个中继器连接；

三：其中 3 个网段可连接主机；

二：另外 2 个网段仅用于扩展距离，不连接主机；

一：整个网络构成一个冲突域和广播域。

第5题

答：

传统以太网：

带宽：共享带宽。

原因：集线器是物理层设备，所有端口处于同一冲突域，同一时刻仅能有一个设备发送数据，带宽被竞争使用。

交换机连接的以太网

带宽：独占带宽。

原因：交换机为每个端口分配独立冲突域，支持全双工通信，多个端口可同时双向传输数据，带宽利用率显著提升。

结论：交换机连接的以太网带宽远高于传统以太网。

第6题

答：PU+RAM+ROM+NIC.

三、编程题

代码上传于：https://www.gitee.com/llsulmus/computer-network-homework/tree/master/hw7。