计算机网络 第6课　以太网：机制、拓扑和无线网络 作业

班级： 软工23级2班 　学号： 11920232202561 　姓名： 芦思瑶

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | B | C | B | C | D | C | B | A | A |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | B | D | D | B | D | C | C | B | A |  |

二、简答题

第1题

答：100BASE-TX 交换机，一个端口通信的数据速率（全双工）最大可以达到200Mbps。

第2题

答：快速以太网标准 100BASE-FX 采用的传输介质是光纤。

第3题

答：传统以太网运用的介质访问控制机制是 CSMA/CD（载波监听多路访问 / 冲突检测），该机制主要用于解决多个节点共享同一传输介质时的信道竞争问题。

1.载波监听（Carrier Sense）：

节点在发送数据之前，会先对信道进行监听，以此判断介质（如同轴电缆或双绞线）是否处于空闲状态。

2.多路访问（Multiple Access）

所有节点都能够平等地访问传输介质，并且采用分布式控制方式，不存在中央调度器。这就意味着多个节点可能会同时尝试发送数据，进而引发冲突。

3.冲突检测（Collision Detection）

节点在发送数据的同时，会对信道进行监听，将发送的信号与接收到的信号进行对比：

无冲突：如果发送信号和接收信号一致，说明数据传输成功。

有冲突：节点会立即停止发送数据，并发送一个拥塞信号，以通知其他节点冲突的发生。

二、冲突后的处理：二进制指数退避算法

随机退避：节点会随机等待一段时间（称为 退避时间），计算公式为：

退避时间 = 随机数 × 时隙时间（Slot Time），时隙时间通常取51.2 μs

二进制指数退避规则：

第 n 次冲突时，随机数的取值范围是 [0, 2ⁿ - 1]；

当冲突次数达到 16 次时，节点会丢弃该帧，并向高层报告错误。

第4题

答：1.有星型拓扑、环状拓扑、总线型。

2.

（1.）星型拓扑：一个中心节点‒、一组计算机通过中心节点实现信息传输‒、各节点和中心节点之间通过点到点的链路进行连接。

代表：异步传输模式。

（2.）环状拓扑：各节点通过通信介质连成封闭的环、两个邻接的节点之间通过点到点连接、非邻接节点之间通信要经过路径上的其它节点。

代表：IBM令牌环。

（3.）总线型：所有的站点共享一条数据通道、总线拓扑网络通常由一个单一的长电缆连接到计算机上；任何连接到总线上的计算机都可以通过电缆发送信号，所有的计算机都接收信号；连接到总线网络的计算机必须协调，以确保在任何时候只有一台计算机发送信号，否则将造成混乱的结果。

代表：LocalTalk。

第5题

答：以太网是不可靠的，这意味着它并不知道对方有没有收到自己发出的数据包，但如果他发出的数据包发生错误，他会进行重传。以太网的错误主要是发生碰撞，碰撞是指两台机器同时监听到网络是空闲的，同时发送数据，就会发生碰撞。假设A检测到网络是空闲的，开始发数据包，尽力传输，当数据包还没有到达B时，B也监测到网络是空闲的，开始发数据包，这时就会发生碰撞，B首先发现发生碰撞，开始发送碰撞信号，这个碰撞信号会返回到A，如果碰撞信号到达A时，A还没有发完这个数据包，A就知道这个数据包发生了错误，就会重传这个数据包。但如果碰撞信号会返回到A时，数据包已经发完，则A不会重传这个数据包。最小数据帧的设计原因和以太网电缆长度有关，为的是让两个相距最远的站点能够感知到双方的数据发生了碰撞;最远两端数据的往返时间就是争用期，以太网的争用期是51.2微秒，正好发送64byte数据。

第6题

答：ATM的QoS比较好，其帧是短帧延迟小；面向连接，抖动小。

第7题

答：

1.物理层接口与布线的兼容性。

2. MAC 层协议的完全一致。

3.自动协商机制的支持.

第8题

答：

（1.）t=距离/传播速度​=4 km /2×105 km/s ​=0.00002 s=20 μs。

两主机在 t/2=10 μs 时检测到冲突（冲突发生在中点，信号往返各需 10 μs）。

最长时间冲突信号需往返整个链路，总时间为 2t=40 μs。

（2.）

数据帧发送时间：T1​=1518×8/10*107 =1.2144 ms

确认帧发送时间：T2​=0.0512 ms

传播时间（往返）：2t=2×20 μs=0.04 ms

总时间：T​=T1​+T2​+2t=1.2144+0.0512+0.04=1.3056 ms

有效数据速率：

速率为：1500*8/1.3056*10-3 ​≈9.19×106 bps=9.19 Mbps

第9题

答：（1）接受信号的强度往往会小于发送信号的强度，且在无线介质上信号强度动态变化范围很广。因此若要实现碰撞检测，在硬件上的花费就会过大。

（2）在无线通信中，并非所有的站点都能够听见对方。而“所有站点都能够听见对方”正是实现CSMA/CD协议必备的基础。

三、编程题

代码上传于：https://www.gitee.com/xxx/xxx。无