计算机网络 第6课　IP互联网协议地址作业

班级： 软工23级2班 　学号： 11920232202561 　姓名： 芦思瑶

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | D | D | A | C | C | C | B | B | A | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | A | B | C | D | C | D | C | B | D |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 选项 | A | C | B | D | C | B | B | A | D | D |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 选项 | D | A | AB | D | C | B | B | D | A | DB |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 选项 | D | D | D | C | B |  |  |  |  |  |

二、简答题

第1题

答：（1.）0.0.0.0本机中所有IPv4地址。

（2.）127.0.0.1-127.255.255.254被称为回环地址，主要用于本地主机的自我测试和通信。

（3.）59.77.5.212用于网络通信。

第2题

答：这 4 个地址分别属于2个子网。属于同一个子网的是192.168.224.1和 192.168.223.255。

192.168.224.1：11100000，与子网掩码第三段 11110000相与得到 11100000：224，网络地址：192.168.224.0。

192.168.223.255：192.168.208.0。

192.168.232.25：192.168.224.0。

192.168.216.5：192.168.208.0。

第3题

答：可以出现在源地址的：公网 IP 地址、私网 IP 地址、环回地址。

可以出现在目的地址的：公网 IP 地址、私网 IP 地址、广播地址、组播地址。

第4题

答：某 IP 地址 61.116.7.131/26 所在网络的广播地址是 （61.116.7.191） ，CIDR 表示法ip/n 的网络掩码是 （255.255.255.192） 。

第5题

答：

版本：指IP版本协议，如IPv4和IPv6。

首部长度：指IP数据报的首部长度。

服务类型：用来获得更好的服务。

总长度：指首部和数据之和的长度。

标识：IP软件在存储器中维持一个计数器，每产生一个数据报，计数器就加1，并将此值赋给标识字段。

标志：占3位，但只有2位有意义。

片段偏移：较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置。

生存时间：表明是数据报在网络中的寿命。

协议：协议字段指出此数据报携带的数据是使用何种协议。

首部效验和：这个字段只检验数据报的首部，但不包括数据部分。

源地址：发送方地址。

目的地址：接收方地址。

可选字段：用来支持排错、测量以及安全等措施。

填充字段：全填0。

第6题

答：

（1.）

对于有 30 台机器的部门， 25−2=30。主机位数至少需要 5 位，网络位数为 32−5=27 位，子网掩码为 255.255.255.224，用 CIDR 表示法为 /27。

可用地址范围：210.34.0.1−210.34.0.30。

广播地址：210.34.0.31。

（2.）15 台机器：

网络地址：210.34.0.32/27。

可用地址范围：210.34.0.33−210.34.0.62。

广播地址：210.34.0.63。

（3.）16 台机器：

网络地址：210.34.0.64/27。

可用地址范围：210.34.0.65−210.34.0.94。

广播地址：210.34.0.95。

（4.）2 台机器：

网络地址：210.34.0.96/30。

可用地址范围：210.34.0.97−210.34.0.98。

广播地址：210.34.0.99。

第7题

答：

（1.）子网掩码的主机位每减少一位，子网数量就会翻倍，广播地址数量也会翻倍。最多可以借位 8 位用于子网划分（从 / 24 到 / 32），所以广播地址数量最多为28=256个。

（2.）最小的广播地址是在子网掩码为 255.255.255.128（/25）时的 192.168.0.127。地址类型：广播地址。

网络位数：25 位。

子网位数：1 位。

主机位数：7 位。

子网掩码：255.255.255.128。

子网掩码支持的子网数量：21=2个。

一个子网内的主机数量：27−2=126台。

三、编程题

代码上传于：https://www.gitee.com/xxx/xxx。无