信息学院软件工程系

《计算机网络》实验报告

题　　目 	实验一　RJ-45接口网线的制作

班　　级 	软件工程2023级2班

姓　　名 	芦思瑶

学　　号 	11920232202561

实验时间 	2025年3月2日

2025年2月15日

填写说明

- 本文件为Word模板文件，建议使用Microsoft Word 2024打开，在可填写的区域中如实填写；

- 填表时勿改变字体字号，保持排版工整，打印为PDF文件提交；

- 文件总大小尽量控制在1MB以下，最大勿超过5MB；

- 在实验课结束14天内，按实验报告提交到我校课程网站的指定位置，源代码等主要材料上传在公开的代码托管平台上。

- 鼓励同学之间探讨，鼓励合理使用人工智能平台，提升效率，但不应滥用相关资源，如抄袭代码和代写作业。

实验目的

1.掌握使用双绞线作为传输介质实现以太网连接的方法，学会制作RJ-45接头。通过双机互联验证有效性。

2.掌握使用无线网卡和无线接入器构建无线局域网的方法。

实验环境

1.需要以太网集成器，微型计算机（带RJ-45接口的网卡），五类双绞线，水晶头，卡线钳，测线器或万用表。

2.配有无线网卡的计算机2台、无线接入器1台。

实验结果

1.RJ-45网线制作成功，可以用于后续的实验当中。

2.两台相连的电脑相互拷贝文件成功，表明成功连接。

3.成功使用无线网卡和无线接入器构建无线局域网

实验代码

本次实验的代码已上传于以下代码仓库：无

课后思考题

10.4-四题目：RJ-45接口两种连接法的区别是什么？各自在什么场合下应用？

答：（1.）RJ-45接口两种连接方式直通线和交叉线的区别在导线排列顺序——水晶头第1根线的颜色要与另一端的第3根线一样，第2根的要与第6根一样，，其他导线的排列顺序与直通线的一样。

（2.）直通线用于连接数据终端设备与数据通信设备，例如微型计算机与交换机、交换机与路由器之间的连接线；交叉线用于连接网络中的相同设备，比如PC之间、交换器之间、路由器之间的连线。

10.5-四题目：利用网络搜索，说明无线加密协议WPA的基本内容，指出这一协议与其他一些无线安全协议的区别。

答：WPA（Wi-Fi Protected Access）是用于保护无线网络连接的计算设备内部的安全标准。它由Wi-Fi联盟开发，用来替代原先的无线安全标准WEP，并在数据加密和用户认证方面表现优越。WPA使用TKIP（临时密钥完整性协议）动态更改系统使用的密钥，防止入侵者生成并使用加密密钥与安全网络匹配。

区别：WPA是 Wi-Fi 联盟对 WEP 的替代协议。WPA2 于 2004 年推出，它是 WPA 的升级版本。WPA3 是 Wi-Fi 保护访问协议的第三次迭代，引入了供个人和企业使用的新功能。

实验总结

1.理解掌握RJ-45接口网线的制作流程。

2.理解RJ-45接口两种连接方式直通线和交叉线的区别和具体作用领域。

3.通过使用线网卡和无线接入器比较得出无线局域网对于有线局域网的显著优势。

4.拓展了解无线网络协议的区别与迭代。